- znak sprawy 58/14/18/SZP/D

- ………………………………

- (pieczęć Wykonawcy)						   Załącznik nr 1.2 do SIWZ strona 1 z 1

- (dokument składany wraz z ofertą w oryginale)

- Pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik sieciowy zarządzany | 1 |  |  |

- wartość brutto (słownie) – ……………………………………………………………………………………..… zł.

stawka podatku VAT 23% …………….. *

* w przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku VAT należy przekreślić wpisaną 23% stawkę podatku VAT, a obok wpisać właściwą stawkę podatku VAT i złożyć / dołączyć do oferty uzasadnienie zastosowania innej niż podstawowa stawki podatku VAT.

- okres gwarancji ………………………………….  miesięcy (min. 24 miesiące, max. 36 miesięcy)

Przełącznik sieciowy zarządzany:

...............................................
 (nazwa producenta, typ, model)

WYMOGI TECHNICZNE MINIMALNE

  - Typ obudowy:    rack 19",

  - Architektura sieci LAN:    Fast Ethernet,

  - Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45):    48 szt.,

  - Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP):    2 szt.,

  - Ochrona: Filtrowanie adresów MAC, Lista kontrolna dostępu (ACL),

  - obsługuje SSH/SSL,

  - Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:    SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, RMON - Remote Monitoring, RMON II - Remote Monitoring ver. 2, CLI - Command Line Interface, Telnet, TFTP - Trivial File Transfer Protocol,

  - Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:    TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System, RADIUS, SSH v.2 - Secure Shall ver. 2,

  - Obsługiwane protokoły i standardy:    IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z   CDP - Cisco Discovery Protocol, IGMP - Internet Group Management Protocol,

  - Rozmiar tablicy adresów MAC:    8000,

  - Algorytm przełączania:    store-and-forward,

  - Prędkość magistrali wew.:    16 Gb/s,

  - Pamięć:    64MB DRAM, 32MB flash,

  - Gwarancja: minimum 24 miesięcy, maksimum 36 miesięcy.

  - oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy.

Oświadczam, że zaoferowany asortyment spełnia w/w minimalne wymogi techniczne określone przez Zamawiającego.

................................................................................................

(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

*W przypadku złożenia podpisu przez osobę(y) upełnomocnioną(e) musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w oryginale przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.