Załącznik nr 1.11 do SIWZ strona 1 z 2

Pakiet nr 11  Skanery dwustronne z modułem skanera płaskiego po modyfikacjji

Sprzęt będący przedmiotem oferty spełnia poniższe

WYMOGI TECHNICZNE MINIMALNE

- Skaner dwustronny z modułem skanera płaskiego   ….........................................................       									 (nazwa, typ, model)

| Lp. | CECHA | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Typ skanera | Skaner szczelinowy z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF) i modułem skanera płaskiego |
| 2. | Interfejs lokalny | USB 3.0 (kabel USB 3.0 o długości min. 3 m w zestawie ze skanerem) Sieciowy RJ-45 100 MBit |
| Parametry skanera |  |  |
| 1. | Tryb skanowania | Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe (duplex); kolor/monochromatyczny |
| 2. | Szybkość skanowania (ADF) | 45 ppm/ 90 ipm (Kolor, 300 dpi, A4) 45 ppm/ 90 ipm (Monochromatyczny, 300 dpi, A4) |
| 3. | Rozdzielczość skanowania: | 600 dpi x 600 dpi |
| 4. | Głębia kolorów | Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny |
| 5. | Pojemność podajnika ADF | 100 kartek (A4) |
| 6. | Obsługiwane formaty | A4, A5, A6, B5, B6, Letter |
| 7. | Obciążalność dzienna | 5000 stron |
| 8. | Funkcje skanowania | - pomijanie pustych stron - automatyczna korekta położenia ukośnego - automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych - automatyczne obracanie obrazów - rozpoznawanie kodów kreskowych - skanowanie do pliku PDF umożliwiającego przeszukiwanie - kompresja plików JPEG, TIFF, PDF zarówno dla sterowników TWAIN jak i ISIS - strefowe rozpoznawanie tekstu OCR |
| 9. | Inne funkcjonalności | system zapobiegający pobieraniu z podajnika ADF większej ilości kartek jednocześnie |
| 10. | Format skanów | JPEG, TIFF, PDF |
| Sterowniki |  |  |
| 1. | Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows 7 (32bit/64bit), Windows 10 (32bit/64bit) |
| 2. | Sterownik | TWAIN, WIA, ISIS |
| Inne |  |  |
| 1. | Zasilanie | 230V AC, 50 Hz |
| 2. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy, maksimum 48 m-cy |
| 3. | Wyposażenie | - Przewód zasilający - Oprogramowanie OCR - Kabel USB min. 3 m - Moduł skanera płaskiego wyprodukowany przez producenta zaoferowanego skanera szczelinowego, dedykowany do tego skanera, po zamontowaniu stanowiący integralną część, umożliwiającą skanowanie dokumentów wielostronicowych (kartek zszytych, książek), których nie można zeskanować za pomocą automatycznego podajnika dokumentów. |
| 4. | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe |  |

Oświadczam, że zaoferowany asortyment spełnia w/w minimalne wymogi techniczne określone przez Zamawiającego.

Uwaga!!!

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* W przypadku złożenia podpisu przez osobę(y) upełnomocnioną musi zostać załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza