- Załącznik nr 1.5 do SIWZ

- Pakiet nr 5 po modyfikacji

Sprzęt będący przedmiotem oferty spełnia poniższe

WYMOGI TECHNICZNE MINIMALNE

- Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne  .................................................

(nazwa, typ, model)

| Lp. | CECHA | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Technologia druku | Laserowa |
| 2. | Format papieru | A4 |
| 3. | Funkcje urządzenia | - drukowanie - skanowanie - kopiowanie - faks |
| 4. | Maksymalne miesięczne obciążenie | 150000 stron lub więcej |
| 5. | Interfejs lokalny | Minimum Hi-Speed USB 2.0 |
| 6. | Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| 7. | Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy z menu w języku polskim |
| Drukarka |  |  |
| 1. | Automatyczny druk dwustronny | TAK |
| 2. | Prędkość druku Standard A4 | 45 stron na minutę lub więcej |
| 3. | Rozdzielczość druku | 1200x1200 dpi lub więcej |
| Skaner |  |  |
| 1. | Automatyczne skanowanie dwustronne | TAK |
| 2. | Skanowanie kolor/czarno-białe | TAK |
| 3. | Szybkość skanowania A4 | Minimum 100 obrazów na minutę mono |
| 4. | Optyczna rozdzielczość skanowania | 600x600 dpi lub więcej |
| 5. | Obsługa standardu TWAIN | TAK |
| Kopiarka |  |  |
| 1. | Prędkość kopiowania A4 | 45 kopii na minutę lub więcej |
| 2. | Automatyczne kopiowanie dwustronne | TAK |
| 3. | Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi lub więcej |
| Faks |  |  |
| 1. | Faks Modem | Minimum 33600 bps |
| 2. | Automatyczne faksowanie dwustronne | TAK |
| 3. | Wysyłanie/Odbieranie faksów przy pomocy oprogramowania PC Fax | TAK |
| USB Host |  |  |
| 1. | Bezpośrednie drukowanie | Drukowanie bezpośrednie z pamięci Flash USB (obsługiwanie formaty plików: PDF, JPEG) |
| 2. | Bezpośrednie skanowanie | Bezpośrednie skanowanie do pamięci Flash USB (obsługiwanie formaty plików: PDF, JPEG) |
| Obsługa papieru |  |  |
| 1. | Podajniki papieru (dla papieru o gramaturze 80 g/m2) | - podajnik na 500 arkuszy lub więcej - podajnik ADF na 80 arkuszy lub więcej |
| 2. | Odbiornik papieru (dla papieru o gramaturze 80 g/m2) | 200 arkuszy lub więcej |
| Sterowniki oraz dodatkowe oprogramowanie |  |  |
| 1. | Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows 7 oraz MS Windows 10 (32bit/64bit) |
| Inne |  |  |
| 1. | Zasilanie | 230V AC, 50 Hz |
| 2. | Energy Star | TAK |
| 3. | Gwarancja | Minimum 2 lata, maksimum 5 lat |
| 4. | Zawartość opakowania | - kompletne urządzenie wielofunkcyjne - podręcznik szybkiej obsługi - kabel zasilający oraz kabel USB min. 1,8 m - sterowniki (płyta CD lub pamięć flash USB) - karta gwarancyjna |
| 5. | Toner | Maksymalnie 3 sztuki tonerów producenta urządzenia umożliwiających wydruk co najmniej 50000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub normą producenta urządzenia |
| 6. | Oferowane urządzenie oraz materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe |  |

Oświadczam, że zaoferowany asortyment spełnia w/w minimalne wymogi techniczne określone przez Zamawiającego.

Uwaga!!!

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* W przypadku złożenia podpisu przez osobę(y) upełnomocnioną musi zostać załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza